RELATÓRIO TÉCNICO

Sistema de Fechadura Inteligente com Arduino

CURSO: Tecnologia da Informação / IoT

Disciplina: Sistemas Embarcados / Automação

Plataforma: Arduino Uno

PARTICIPANTES

Dante Ryuichi Kawazu — R.A: 22.125.083-0

Leonardo Pera Chacon Guadagni — R.A: 22.125.081-4

Felipe Franco Falcon — R.A: 22.125.073-1

# 1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Fechadura Inteligente com Arduino

Área: Sistemas Embarcados / Automação

Plataforma Utilizada: Arduino Uno

Software de Simulação: Tinkercad Circuits

# 2. Objetivo Técnico

Desenvolver um sistema embarcado de controle de acesso utilizando Arduino, capaz de realizar autenticação por senha e acionamento automático de uma trava eletrônica através de servo motor.

O sistema realiza:

- Leitura de entradas do usuário

- Validação de senha

- Controle de atuadores

- Retorno visual e sonoro

- Bloqueio de segurança

# 3. Componentes Utilizados

A tabela a seguir lista todos os componentes empregados no projeto:

| Componente | Quantidade | Função |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno | 1 | Microcontrolador principal |
| Display LCD 16x2 | 1 | Exibição de mensagens ao usuário |
| Servo Motor SG90 | 1 | Acionamento da trava eletrônica |
| Potenciômetro | 1 | Seleção de dígitos da senha |
| Push Button | 1 | Confirmação do dígito selecionado |
| Buzzer | 1 | Retorno sonoro ao usuário |
| Protoboard | 1 | Montagem do circuito |
| Jumpers | Diversos | Conexões elétricas |

# 4. Funcionamento Técnico

O usuário gira o potenciômetro para selecionar um número de 0 a 9. Após selecionar o valor desejado, o botão de confirmação é pressionado e o número é armazenado na senha digitada.

## 4.1 Fluxo de Autenticação

- O usuário insere quatro dígitos por meio do potenciômetro e do botão de confirmação.

- O sistema compara a sequência digitada com a senha cadastrada.

- Em caso de acerto: o servo motor libera a trava, o LCD exibe mensagem de acesso liberado e o buzzer emite sinal sonoro.

- Em caso de erro: o sistema exibe mensagem de acesso negado e contabiliza tentativas inválidas.

# 5. Sistema de Segurança

O sistema implementa os seguintes mecanismos de segurança:

- Bloqueio temporário após múltiplas tentativas incorretas.

- Alerta sonoro via buzzer em caso de tentativas inválidas.

- Botão de emergência para travamento imediato do sistema.

# 6. Desenvolvimento

Inicialmente, o projeto utilizava um teclado matricial para inserção da senha. Entretanto, devido à complexidade do circuito e às dificuldades de montagem física, o teclado foi substituído por um potenciômetro combinado a um botão de confirmação.

A alteração proporcionou os seguintes benefícios:

- Simplificação do circuito elétrico.

- Redução da quantidade de fios e conexões.

- Maior estabilidade no funcionamento.

- Melhor organização da montagem física.

# 7. Resultados Obtidos

O sistema apresentou funcionamento adequado durante todos os testes realizados no Tinkercad Circuits. As seguintes funcionalidades foram validadas com sucesso:

- Leitura correta da senha inserida pelo usuário.

- Abertura e fechamento da trava pelo servo motor.

- Funcionamento estável do servo motor SG90.

- Exibição de mensagens no display LCD 16x2.

- Emissão de sinais sonoros pelo buzzer.

- Bloqueio temporário após tentativas incorretas.

- Acionamento do sistema de emergência.

# 8. Conclusão

O projeto permitiu aplicar de forma integrada conceitos de sistemas embarcados, automação, eletrônica digital, programação em Arduino e integração hardware/software.

A solução final apresentou os seguintes atributos:

- Funcionamento estável e confiável nos testes realizados.

- Baixo custo de implementação.

- Facilidade de expansão futura com novos módulos.

- Organização simplificada do circuito.

# 9. Tecnologias Utilizadas

- Arduino IDE — Ambiente de desenvolvimento integrado para programação do Arduino.

- Linguagem C++ — Utilizada para a programação do microcontrolador.

- Tinkercad Circuits — Plataforma de simulação e prototipagem virtual.

# 10. Referências

- Documentação Oficial Arduino — https://www.arduino.cc/reference/pt/

- Biblioteca Servo — Controle de servo motores em Arduino.

- Biblioteca LiquidCrystal — Controle de displays LCD com Arduino.

- Tinkercad Documentation — https://www.tinkercad.com/